格兰菲ARM SoC(GF800)采用八核ARM Cortex-A78 高性能架构，面向ARM NB、MiniPC、NAS及边缘计算产品市场。

主要特性

- 8核 Cortex-A78 应用处理器，高性能低功耗

- 内置格兰菲自研 3D GPU

- 6 TOPS NPU，赋能各类AI场景

- 8K@60fps 视频编解码，8K显示输出

- 内置多种显示接口，支持多屏异显

- 新一代48MP硬件ISP，支持多摄像头输入

- 丰富的高速接口（PCIe 4.0 / USB 3.2 / SATA 3.0 / 千兆以太网），易于扩展

- 支持 Windows 和 Linux OS

| 详细参数 |  |
| --- | --- |
| CPU | • 八核架构，8×Cortex-A78 |
| GPU | • 格兰菲自研3D GPU • DirectX 12 • OpenGL ES 2.0/3.2/4.6 • Vulkan 1.3 • OpenCL 3.0 • 统一渲染图形架构，内置高性能 2D 硬件引擎 • 支持FP64/FP32/FP16/INT32/INT16/INT8 |
| NPU | • 6 TOPS算力 • 支持 INT4/INT8/INT16 混合运算 • 支持 TensorFlow / MXNet / PyTorch / Caffe 等框架模型转换 |
| 多媒体 | 视频解码： • 支持 H.264/H.265/VP8/VP9/AV1/AVS/AVS+/AVS2/MPEG2/MPEG4/VC1/MJPEG • 最高 8K@60fps（H.264/H.265/VP9/AVS2） 视频编码： • 支持 H.264/H.265/JPEG • 最高 8K@30fps（H.264/H.265） |
| 显示 | • 支持HDMI 2.1 / eDP 1.4b / DP 1.4 / MIPI多种显示接口 • 支持多屏异显，最高8K@60Hz |
| 视频输入 | • 48MP ISP，支持HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正等 • 支持12路1080P图像采集，最高分辨率8192×8192 • 支持2组MIPI CSI（D-PHY/C-PHY 双模），支持4组MIPI CSI（D-PHY） • 支持多摄像头输入 |
| 高速接口 | • 8lane PCIe 4.0/ 8xSATA 3.0(combo with PCIe 4.0)/2xUSB 3.2(Type-C)/2x USB 2.0(Host) • 以太网：2×RGMII（千兆）+ 1×RMII（百兆） • eMMC 5.1 |
| 内存 | • 64bit LPDDR4 / LPDDR4X / LPDDR5 64GB（MAX） |